ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к материалам обоснования генерального плана

Усть-Бузулукского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области

Общие положения по подготовке генерального плана

Материалы генерального плана  Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Алексеевского муниципального района и  администрацией Усть-Бузулукского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- схемы территориального планирования  Алексеевского муниципального района, утвержденной  решением Алексеевской районной Думы от 26.04.2010г. №7/63;

- Районной целевой программы по жилищно-коммунальному хозяйству Алексеевского муниципального района на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением администрации Алексеевского муниципального района от 29.12.2012г. №729

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Алексеевского муниципального района.

Для разработки генерального плана  использовались имеющиеся в министерстве строительства и ЖКХ Волгоградской области топографические материалы  территории, кадастровые планы территории.

Генеральный план Усть-Бузулукского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Усть-Бузулукского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон станицы Усть-Бузулукской Алексеевского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Усть-Бузулукского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 2 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории станицы Усть-Бузулукская».

- Общие сведения

  - Общие сведения о территории поселения в системе расселения

Усть-Бузулукского сельское поселение граничит с Алексеевским,  Ларинским, Солонцовским,  Аржановским, Трехложинским, Реченским и Стеженским сельскими поселениями.

Поселение занимает территорию площадью178,5 кв. км. на которой проживает 2707 человек (по состоянию на 01.01.2012г.), из них трудоспособного населения – 1604 человек, пенсионеров 710 человек.

Станица Усть-Бузулукская находится в 25 км южнее от ст. Алексеевской - центра муниципального района,  расположена возле реки Хопер в 300 км от Волгограда.

Имеются автомобильные дороги с твердым покрытием в направлении районного центра (25 км), в направлении федеральной автомобильной дороги М-6 Волгоград-Москва (60 км).

1.2.      Образование

Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского района и муниципальных образований в его составе" № 988-ОД от 31 декабря 2004 года.

В состав Усть-Бузулукского сельского поселения входят станица Усть-Бузулукская, хутора Барминский и Титовский, с административным центром – станица Усть-Бузулукская. Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту ст. Усть-Бузулукская.

  - Природно-климатические условия

Климат Алексеевского района континентальный с малоснежной холодной зимой и жарким сухим летом. Колебания крайних температур наблюдаются очень редко. Средняя температура января –7,2С. Абсолютный минимум –38С. Продолжительность безморозного периода составляет -191 дней. Зимой снежный покров не превышает 18 см. Летом в самые жаркие дни, температура может доходить до +42С, а в среднем максимальная июльская температура +28,2С.

В районе часто повторяются засухи и суховеи продолжительностью 30 – 35 дней в году. Господствуют и северный ветер.

Территория Алексеевского района имеет резко континентальный климат, засушливый, с резкими колебаниями температуры и влажности воздуха и почвы по годам и временам года, с малой мощностью снежного покрова, наличием постоянных и сухих ветров с затишьем в отдельные периоды.

По многолетним данным Обливской метеорологической станции средняя годовая температура составляет 6,7°. Наиболее высокие абсолютные температуры достигают +42° в июле и наиболее низкие -38°, -39° в январе. Средняя продолжительность безморозного периода 169-170 дней, что вполне благоприятно для выращивания всех сельскохозяйственных культур. Средне-годовое количество осадков составляет 340-350мм из которых две трети выпадает в течение теплых месяцев, а одна треть – в холодный период. Наименьшее количество осадков наблюдается в январе и феврале (18-22мм в месяц), а наибольшее в июне-июле (40-50мм). В связи с этим высота снежного покрова невелика. Средне-относительная влажность воздуха в зимнее время равна 84-89%, в летние же месяцы падает до 35-40,8%.

Большую часть года в районе господствуют восточные ветры, достигающие наибольшей силы в зимние, а иногда и в летние месяцы. Весной и летом восточные ветры часто носят характер суховеев и, вместе с повышением температуры воздуха, вызывают быстрое снеготаяние.

Максимальное проникновение температуры 0° в почву достигает 2м;

Оттаивание почвы наблюдается в середине апреля.

Наибольшая средняя месячная скорость ветра отмечается в холодное время года, с ноября по март.

Повторяемость направлений ветра и штилей в %

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 13 | 12 | 17 | 11 | 14 | 9 | 12 |

| Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца, С° | +28.8 |
| --- | --- |
| Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца, С° | +21.9 |
| Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца, С° | -10.8 |

Средняя скорость ветра, вероятность превышений которой составляет 5% - 8м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 3.5 |

Коэффициент, учитывающий рельеф местности равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Среднемноголетние суммы осадков (мм):

| Холодный период мм | Теплый период мм | Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодного периода | Теплого периода |
| 221 | 306 | 11.11 - 31.03 | 01.04 - 10.11 |

Максимальная спорость ветра в районе составляет 30-35 м/сек. Число дней с сильным ветром – 20~30 дней. Наибольшее их число наблюдается зимой (2-4 дня в месяц), летом сильные ветры бывают 1-2 раза в месяц.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

  - Оценка инженерно-геологических условий

Геологическое строение станицы Усть-Бузулукской представляется  в следующем виде.

Техногенные современные образования  вскрыты повсеместно и представлены насыпными  грунтами: суглинками серовато-коричневыми, коричневыми, с прослоями песка, строительного щебня до 5-10%, в кровле до глубины 0,2м с корнями растений. Толщина слоя их составляет 0,5-0,8м. Аллювиально-делювиальные верхнечетвертичные отложения   развиты  повсеместно,  представлены   суглинками коричневыми, буровато-коричневыми, макропористыми, с тонкими прослойками песка, с линзами супеси, с включениями карбонатов. Вскрытая толщина слоя достигает 5,4 м.

Водоснабжение станицы Усть-Бузулукской организовано водозаборными скважинами за счет подземных вод неогенного, сантонского или альб-сеноманского водоносных слоев.

  - Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

По геоморфологическому районированию Волгоградской области юго-западная часть Алексеевского района расположена в Калачской возвышенности, северо-восточная – находится в пределах Хоперско - Бузулукской равнины.

Юго-западная часть района (правый берег реки Хопер) изрезан балками и оврагами, местами с выходами коренных пород ( мел, мергель, песчаник).

Склоны балок, в основном 1-3 градуса. Плоские и выпуклые водоразделы достигают отметок 240 метров.

Северо-восточная часть района (левый берег реки Хопер) представляет собой широкую слабоволнистую равнину, с хорошо выраженным микрорельефом. Высоты  междуречий колеблются в пределах от120 до 170 метров над уровнем моря.

Таким образом, климат и почвы района позволяют культивировать большой набор сельскохозяйственных культур. При соблюдении влагосберегающих технологий их возделывания, выполнении противоэрозионных мероприятий, получать значительные урожаи.

Оценка современного состояния подземных вод основана на расчете прогнозных эксплуатационных ресурсов подземных вод до основных водоносных горизонтов и комплексов на неограниченный срок эксплуатации (более 100 лет). В прогнозе учтена оценка территории по условиям эксплуатации.  Алексеевский муниципальный район расположен в Приволжско-Хоперском артезианском бассейне, который охватывает северо-западную часть Волгоградской области и имеет площадь 57,400 тыс.км2. Проведенный анализ распределения прогнозных эксплуатационных запасов показывает, что гидрологические условия Алексеевского района весьма благоприятны для водообеспечения населения подземной водой, пригодной для хозяйственно-питьевых, производственных и сельскохозяйственных нужд. Модуль прогнозных эксплуатационных запасов подземных вод, характеризующий расход воды, который может быть получен с 1 км2 площади распространения водоносного горизонта для Алексеевского района составляет до 1,77 л/с- км2 (средний по области 0,91л/с- км2).

#### Растительность

#### Рассматриваемая территория расположена в зоне типчаково-ковыльной степи.  Естественная  растительность сохранилась на склонах и днищах балок и на пойменных участках, где произрастает вяз, дуб, татарский клен, терн. Видовой состав растительности беден, растительный покров представляет собой полынно-злаковую и типчаково-ковыльную растительность.

#### Неравномерность произрастания травяного покрова связана с особенностями рельефа местности (наличие замкнутых понижений  различной формы и размеров), а отсюда с неравномерностью  увлажнения..

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории станицы Усть-Бузулукской не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

  - Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

- В схеме территориального планирования  Алексеевского муниципального района, утвержденной  решением Алексеевской  районной Думы от 26.04.2010г. №7/63;

предусматриваются следующие мероприятия:

1)    Организация системы бытового обслуживания населения на 2010-2025 гг. предусматривает:

- открытие комплексных приемных пунктов в крупных сельских населенных пунктах,

2)    На перспективу  наиболее важным направлением является  строительство  спортивных сооружений в ст. Усть-Бузулукской

3)    Исходя из "Программы социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года», «предусмотрены мероприятия на реконструкцию систем водоснабжения в ст. Усть-Бузулукской.

4)    В каждом сельском поселении необходима организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза бытовых отходов, отходов при уборке территории. Необходимо при этом выполнять требования СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Планируется провести  мероприятия по реконструкции объектов ЖКХ  за счет средств районного бюджета:

- мероприятия по энергоресурсосбережению;

- капитальный ремонт котлов;

- внедрение автономных систем теплоснабжения;

- установка приборов учета расхода газа с автоматической корректировкой по температуре и давлению;

- реконструкция  водопроводно –канализационного хозяйства;

- Анализ использования территории

  - Ранее разработанная градостроительная документация

Институтом "Волгоградгипросельхозстрой" в 1969 году был выполнен проект планировки и застройки ст. Усть-Бузулукской – центральной усадьбы колхоза "Красный Путиловец" Алексеевского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья. Жилая зона застроена квартальной системой. Система канализования поселка не была реализована. Производственная  зона, ранее построенная в южной части поселка объектами МТФ, в настоящее время утрачена.

  - Современное использование территории

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет  17846 га.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Усть-Бузулукское сельское поселение представлена  согласно таблице 1.

Таблица 1. «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станица Усть-Бузулукская | 425,6 | 557,4 |
| 2. | Хутор Барминский | 237,3 | 149,4 |
| 3. | Хутор Титовский | 71,8 | 75,4 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет 16118,9 га, что является основным ресурсам агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта Усть-Бузулукская складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, в которой находятся предприятия по переработке сельхозпродукции, мастерские по обслуживанию сельхозтехники, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

  - Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Алексеевского муниципального района, иным статистическим данным население Усть-Бузулукского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2. «Демография»

|  | По состоянию на 2012 год |
| --- | --- |
| Население всего | 2707 человек |
| Детей до 15 лет всего | 393 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 1604 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 710 человек |
| Численность занятого населения, всего | 1154 человек |
| Из них в промышленности | 980 человек |
| В сельском хозяйстве | 140 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  59%,  которое имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

  - Общая экономическая характеристика

Основным местом приложения труда ст. Усть-Бузулукской является ,  газокомпрессорная станция Усть-Бузулукского ЛПУМГ, которая обеспечивает транспортировку газа по территории РФ и сельскохозяйственные предприятия по выращиванию зерновых культур, предприятия сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники и обеспечению горюче-смазочными материалами.

  - Анализ состояния жилых территорий

Жилищный фонд ст. Усть-Бузулукской  складывается  из одно и 2-х этажных секционных  жилых домов и индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общее количество жилых домовладений составляет 1136 домов, площадь жилого фонда Усть-Бузулукского сельского  поселения составляет  - 39741  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная – 4383 кв.м, которая находится в государственной и муниципальной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Усть-Бузулукского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 14,6 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

В 2006-2012 гг. жилищное строительство в станице осуществлялось   за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области и  муниципального района в жилищное строительство не вкладывались.

  - Благоустройство жилищного фонда

В ст. Усть-Бузулукской существуют сети инженерного электро, водо и газообеспечения.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 100 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения на 100%,  сети  канализации отсутствуют. В ст. Усть-Бузулукская действует канализация от поселка работников газокомпрессорной станции (шесть 16-ти квартирных жилых дома) с расходом 80м3/сут. Канализационные стоки насосной станцией поступают на очистные сооружения биологической очистки производительностью 200м3/сут (рассчитанных на перспективу),  далее на 2 пруда испарителя, расположенные на расстоянии 300м от поселения.

Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные, все существующие объекты имеют стационарные выгребные ямы.

  - Анализ состояния социальной инфраструктуры

Социальная инфраструктура ст. Усть-Бузулукской представлена различными объектами обслуживания.

Таблица 3. «Объекты социальной инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  | Местонахождения | Единица измерения |  | Количество (проект) | Фактическое использование (сведения 2013г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты муниципального управления. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Администрация | ст. Усть-Бузулукская |  |  | раб.мест | 8 | 8 |
| Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ОАО Алексеевская центральная районная аптека | Ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская,74 |  |  | ед | 1 | 1 |
| 2 | Аптека ООО «Орбита» | х.Новомаксимовский ул. Северная,31 |  |  | ед | 1 | 1 |
| 3. | ГКСУ социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Усть-Бузулукский психоневрологический интернат» | Ст. Усть-Бузулукская, ул. Хоперская,351 |  |  | коек | 105 | 105 |
| 4 | Усть-Бузулукская участковая больница ГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Буденного, 56А |  |  | коек | 23 | 23 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБДОУ Усть-Бузулукский детский сад «Теремок» | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Ленина, 97Б |  |  | мест | 75 | 85 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 75 | 85 |
|  | МБОУ Усть-Бузулукская СОШ | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская, 89 |  |  | мест | 390 | 214 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 390 | 214 |
| Учреждения культуры и, искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МБУК «Усть-Бузулукский культурно-досуговый комплекс» |  | х.Новомаксимовский Ст.Усть-Бузулукская, ул.Хоперская, 35Б | мест |  | 350 | 350 |
| 2. | МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи» |  | Ст.Усть-Бузулукская, пер.Октябрьский15 | мест |  | 60 | 60 |
|  |  |  |  | Итого |  | 410 | 410 |
| Физкультурно- спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Огороженная открытая площадка для волейбола, мини футбола, баскетбола |  | Ст.Усть-Бузулукская, Хоперская, 35В | м2 |  | 518 | 518 |
| 2. | Ледовая площадка |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская, 85Б | м2 |  | 925 | 925 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 1443 | 1443 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Продовольственные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИП Клецова Л.А. |  | Ст.Усть-Бузулукская, Ломоносова,81 | м2 |  | 25,0 | 25,0 |
| 2. | ИП Сивко Тамара Михайловна |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Ленина, 91 | м2 |  | 15,0 | 15,0 |
| 3. | ИП Шурупов Сергей Владимирович маг. «Авоська» |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Ломоносова, 112А | м2 |  | 15,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | Итого |  | 55,0 | 55,0 |
|  | -Универсальные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ООО «Арника» |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская, 92 | м2 |  | 36,0 | 36,0 |
| 2. | ООО «Бузулук |  | Ст.Усть-Бузулукская, | м2 |  | 70,0 | 70,0 |
| 3. | ООО «Хопер» |  | Ст.Усть-Бузулукская, | м2 |  | 87,0 | 87,0 |
| 4. | ООО «Хопер» Нижний |  | Ст.Усть-Бузулукская, | м2 |  | 66,0 | 66,0 |
| 5. | ИП Шмарин Виктор Александрович Маг. «Бузулук» |  | Ст.Усть-Бузулукская, Советская, 94 | м2 |  | 35,0 | 35,0 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 294,0 | 294,0 |
|  | -Непродовольственные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИП Емельянова Александра Ивановна |  | Ст.Усть-Бузулукская, | м2 |  | 45,0 | 45,0 |
| 2. | ИП Арбина Наталья Валерьевна |  | Ст.Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, 30б | м2 |  | 30,0 |  |
| 3. | ИП Маньков Дмитрий Александрович |  | Ст.Усть-Бузулукская, Советская, 70 | м2 |  | 13,0 | 13,0 |
| 4. | ИП Пасикова Н.А. маг. «Идея» |  | Ст.Усть-Бузулукская, улСоветская | м2 |  | 25,0 | 25,0 |
| 5. | ИП Якушева Елена Владимировна |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская, 70 | м2 |  | 18,0 | 18,0 |
| 6. | ИП Рогов Игорь Васильевич |  | Ст.Усть-Бузулукская, Советская, 97 | м2 |  | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  |  | Итого |  | 143,0 | 143,0 |
| 1. | Рынок ООО «Удача» |  | ст. Усть-Бузулукская |  |  |  |  |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кафе «Кемпинг» |  | ст.Усть-Бузулукская, ул.Нагорная, 55 | мест |  | 40,0 | 40,0 |
| 2. | Столовая |  | ст. Усть-Бузулукская | мест |  | 20,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Итого |  | 60,0 | 60,0 |
|  | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |
|  | СТО ИП Куропятников Алексей Валерьевич |  | Ст.Усть-Бузулукская, | объект |  | 2 | 2 |
|  | Фотосалон ИП Маркова Людмила Викторовна |  | Ст.Усть-Бузулукская, | объект |  | 1 | 1 |
|  | Парикмахерская ИП Пономарева Светлана Викторовна |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская, 88 | объект |  | 2 | 2 |
|  | Пошив одежды ИП Улианич Светлана Николаевна |  | Ст.Усть-Бузулукская, | объект |  | 1 | 1 |
|  | Парикмахерская ИП Селиванова Татьяна Владимировна |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Советская | объект |  | 1 | 1 |
|  | СТО ИП Ибрагимов Руслан Зумрудинович |  | Ст.Усть-Бузулукская, ул.Нагорная, 55 | объект |  | 1 | 1 |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Усть-Бузулукский УПС |  | Ст. Усть-Бузулукская, пер. Октябрьский 5 | объект |  | 7 | 7 |
| 2. | ОАО «Сбербанк России» Филиал |  | Ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская 85 | объект |  | 1 | 1 |
| 3. | Усть-Бузулукский участок электрических сетей ОАО «МРСК Юга» |  | Ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская | объект |  | 7 | 7 |
| 4. | Участок связи ОАО Ростелеком Волгоградский филиал Новоаннинский ЛТЦ |  | Ст. Усть-Бузулукская, пер. Октябрьский 5 | Раб мест |  | 2 | 2 |
| 5. | Алексеевская ГКУ Противопожарная служба ВО |  | ст. Усть-Бузулукская | Раб мест |  | 23 | 23 |
| 6. | Участковый пункт полиции МВД РФ «Алексеевский» |  | Ст. Усть-Бузулукская, ул. Хоперская 35б | Раб мест |  | 1 | 1 |
| 7. | Радиотелевизионная станция филиала ВГУП «РТРС» Волгоградского ОРТПЦ |  | Ст. Усть-Бузулукская | Раб мест |  | 5 | 5 |
| 8 | Газокомпрессорная станция ООО Волгоград транс газ» Усть-Бузулукский ЛПУМГ |  | 5 км.южнее ст. Усть-Бузулукская | раб мест |  | 204 | 204 |
| 9 | ООО «ЖКХ Захоперский» |  | ст. Усть-Бузулукская, ул. Советская 88 | раб мест |  | 11 | 11 |

  - Улично-дорожная сеть и транспорт

Уличная сеть ст. Усть-Бузулукской имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 62%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 36,0 км из них с твердым покрытием 6,4км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 25 км.

3. Комплексное развитие территории

3.1.   Архитектурно-планировочная организация территории

Градостроительный анализ  территории станицы выявил следующее:

1. Достаточное количество пространственных ресурсов территории для планируемого развития жилищного строительства и размещения производственных предприятий.

2. необходимость развития инженерного обеспечения объектов и территории

3. недостаточность объектов социальной инфраструктуры

4. необходимость   упорядочение развития различных функциональных зон станицы

5.	необходимость строительства объектов благоустройства.

Основой архитектурно-планировочной организации территории  послужило наличие существующей улично-дорожной сети, рельеф, природные условия местности, сложившаяся застройка.

Формирование общественного центра преемственно продолжено по предложениям предыдущего генерального плана, с учетом уже построенных объектов социально-культурного назначения, наличия объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Настоящим генеральным планом планируется развитие населенного пункта до 2034 года. Развитие населенного пункта происходит в  южном и западном  направлениях  Используются для застройки, как имеющиеся земельные ресурсы внутри станицы, так и дополнительное включение в границу населенного пункта земель из категории сельскохозяйственного назначения.

3.2.   Определение и установление административных границ территории

Усть-Бузулукского сельского поселения

При определении и установлении границ ст. Усть-Бузулукской были учтены решения органов местного самоуправления по предоставлению земельных участков для застройки индивидуальными жилыми домами. В границы населенного пункта включаются объекты необходимые для жизнеобеспечения населения станицы,  а также перспективные территории жилой застройки, предусматривающие развитие хутора на 20 лет. В пределах территории станицы предлагается размещение ТБО и канализационнонасосной станции  с прудами испарителями.

3.3.   Перечень земельных участков

включаемых в состав населенного пункта

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. В состав населенного пункта ст. Усть-Бузулукская предполагается включение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения   с  южной и западной сторон

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

3.4.   Оценка влияния планируемых для размещения

объектов местного значения поселения

Градостроительный анализ территории выявил, что на территории должны быть размещены следующие запланированные программами объекты:

-Открытие дополнительных группы дошкольного образования на базе Усть-Бузулукской СОШ на 40 мест;

- реконструкция системы водоснабжения ст. Усть-Бузулукской;

Проектный показатель генерального плана по численности населения определен в 2800 человек (по СТП Алексеевского района).

Дети различных возрастных групп (0-15 лет) по Усть-Бузулукскому поселению составляют 393 чел на 2700 чел,  сл.-но, одна возрастная группа в расчете  на 1000 жителей составит  10 чел.   Принимаем расчетный уровень обеспеченности детей дошкольными учреждениями общего типа в целом по поселению в пределах   85%   в возрасте от 3-х до 7 лет, что составит 10 х 4 х 0,85 = 34                                                                                            места на 1000 (в соответствии  с СП 42.13330.2011).

Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ следует принимать с учетом100%-го охвата неполным средним образованием (1-9 кл.) и до 75% детей средним образованием (10-11 кл.) необходимое количество мест должно составлять:

10 х 9+ 10 х 2 х 0,75 = 90+15 =105 мест

Расчетный норматив для общеобразовательных школ принимаем 105 мест на 1000 жителей.

Расчет объектов социальной инфраструктуры представлен в таблице 4.

Таблица 4. «Потребность в строительстве объектов социальной  инфраструктуры»

| № п/п | Назначение, (местное региональное значение) |  |  | Единицы измерения |  | Современное состояние |  |  | Расчетный срок |  | Потребность в стр-ве, реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Дошкольное общеобразовательное учреждение (местное значение) |  | 34 мест на 1000чел |  | 75 |  | 95 |  |  | 25 мест |
|  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 110 |  |  |  |
| 2. |  | Общеобразовательная школа (местное значение) |  | 105 мест на 1000чел |  | 320 |  | 294 |  |  | нет |
| Объекты муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Администрация (местное значение) |  | раб.мест |  | 8 |  | 8 |  |  | нет |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Усть-Бузулукская участковая больница (региональное значение) |  | 18 Пос в смену\ коек | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Спортивные залы общего пользования (местное значение) |  | 60м2 общ. площад |  | - |  | 168 |  | нет |  |
|  |  | Бассейны крытые и открытые (местное значение) |  | 20м2 Зеркала воды |  | - |  | 56 |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Клубы (местное значение) |  | 80 мест |  | 350 |  | 224 |  | нет |  |
| 7. |  | Библиотеки (местное значение) |  | 6 тыс. ед. хран. |  |  |  |  |  | нет |  |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Магазины , в том числе: |  | 300м2 торг. площади |  | 495 |  | 840 |  | 345 |  |
|  |  | продовольственных магазинов |  | 100м2 торг. площади |  | 208 |  | 280 |  | 72 |  |
|  |  | непродовольственных магазинов |  | 200м2 торг. площади |  | 293 |  | 560 |  | 267 |  |
| 9. |  | Предприятия общественного питания |  | 40 мест на 1000чел |  | 60 |  | 112 |  | 52 |  |
| 10. |  | Предприятия бытового обслуживания |  | 7 раб мест |  | 8 |  | 20 |  | 12 |  |
| 11. |  | Баня (местное значение) |  | 7м/1тыс. чел. |  | - |  | 16 |  | 16 |  |
| Организации и учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Отделение связи III категории (федеральное значение) | объект |  |  | 1 |  | 1 |  | нет |  |
| 13. |  | Отделение сбербанка , кредитные организации | 1опер.место на 1-2 тыс. чел |  |  | 2 |  | 2 |  | нет |  |
| 14. |  | Пожарное депо (региональное значение) | Автомоб. |  |  | 4 |  | 2 |  | нет |  |
| 15. |  | Отделение полиции (федеральное значение) | объект |  |  | 1 |  | 1 |  | нет |  |
| 16. |  | Кладбище традиционного захоронения (местное значение) | 0,24га на 1000чел |  |  | 2,6 |  | 0,67 |  | нет |  |

3.5.      Транспортная и инженерная инфраструктура

3.5.1.Улично-дорожная сеть

Уличная сеть ст. Усть-Бузулукской имеет линейное  построение. Ширина главных улиц колеблется от 15 до 20 метров. Ширина проезжих частей 3-6 м. Основные и главные улицы имеют асфальтовое покрытие. Тротуарное покрытие практически отсутствует. Доля освещенных улиц в общей протяженности 62%.

Имеется связь с населенными пунктами общественным автомобильным транспортом, в том числе один  маршрут  в междугороднем сообщении и маршрут в межмуниципальном сообщении.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования населенного пункта 41 км из них с твердым покрытием 6,3 км.

Протяженность автомобильной дороги до центра муниципального образования 65 км.

В развитие транспортной сети   приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети и строительству новых улиц на территории перспективной жилой застройки.     Генеральным планом сохранена основная структура транспортного обслуживания поселка со сложившимися главными улицами, основными и второстепенными жилыми улицами и проездами.

Основные улицы в жилой застройке существующие и проектируемые на новых территориях – шириной 15-20м с проезжей часть 6 м и тротуарами 1,5 м ,  второстепенные улицы  - шириной 12-15м проезжей частью 5,5 м и тротуарами 1,0 м. Ширина проезжих частей  хозяйственных проездов 4,5м.

По всем улицам  предлагается асфальтовое покрытие дорог.

3.5.1. Инженерная инфраструктура территории

Хозяйственно-питьевое  водоснабжение ст. Усть-Бузулукской  осуществляется от 4  водозаборных скважин производительностью 430 м3\сутки. Регулирование неравномерности водопотребления осуществляется из водонапорных башен. Существующая разводящая сеть протяженностью 10 км проложена по  улицам из асбестоцементных  и стальных труб Д 100мм  Производственные предприятия имеют собственные системы водоснабжения из скважин.

Таблица 5. «Прогнозный расчет водопотребления»

| № | Наименование водопотребителя | Ед. изм | норма водопотребления | Сущ., м3/сут |  | Расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Застройка с центр. водопроводом | м3/сут | 0,23 | 2707 | 622 | 2800 | 644 |
| 2 | Учреждения, дет. сады, больницы, школы, обслуж. | 1 раб. 1 учащ. 1место | 0,32 | 75 | 24 | 150 | 48 |
| 3 | Полив приусадебных участков | м3\сут | 0,09 | 2707 | 244 | 2800 | 252 |
| 5 | Производственная зона (25% от общего расчета жилья) | м3сут |  |  | 156* |  | 161* |
|  | Итого: |  |  |  | 905 |  | 1105 |

Примечание:

1. норма расхода воды по учреждениям, детским садам, больницам, школам и административными здания (графа 4) принята по среднему показателю.

2. полив  всех видов принят в период с мая по сентябрь в среднем через каждые 2 дня  (50 дней в году) и  поделен на 365 (кол-во дней в году).

Запланировано размещение  индивидуальной жилой застройки, размещение общественно-деловых зон и зон производственного назначения на новых территориях хутора, где предусматривается централизованная подача воды на хозяйственно-питьевые и производственные нужды, внутреннее и наружное пожаротушение и полив территории и приусадебных участков.

Общий прогнозный расход воды на расчетный период составит  1105 м3/сут.

. Существующий водозабор необходимо реконструировать в соответствии с требованиями технической эксплуатации. Пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, устанавливаемых на водопроводной сети.   В целях предупреждения от загрязнения водоносного горизонта, проектом предусматривается организация зон санитарной охраны, зона первого пояса- зона строго режима 30м, зона второго пояса ограничений устанавливается в размере 50м. Горячей водоснабжение осуществляется от газовых колонок.

Полив зеленых насаждений и приусадебных участков происходит сезонно в течение 5 месяцев в году.

В настоящее время в поселке централизованной канализация отсутствует. Бытовые сточные воды  от индивидуальной жилой и общественно- деловой застройки отводятся в выгреба, что  в целом создают неблагоприятную санитарную и экологическую обстановку. Расчетное количество стоков от жилой и общественной застройки на перспективу составит 570м3\ сутки.

На расчетный срок необходимо  выполнить канализование всех типов застройки.

До создания  систем канализации индивидуальной и общественно-деловой застройки  предлагается   использовать  автономные системы канализования на основе биологической очистки (локальных очистных сооружений) с последующей утилизацией в техническую воду  для каждого вида застройки.

Промышленные производства обработки сельскохозяйственной продукции  так же запланировано канализовать автономно. Вид и способ очистки и утилизации стоков будет определяться в зависимости от технологии производства непосредственно при проектировании.

В настоящее время теплоснабжение общественно деловой застройки  осуществляется от локальных котельных.  Жилой фонд оборудован поквартирным отоплением. Видом топлива является природный газ.

Годовой  объем потребляемого газа ориентировочно составит на расчетный срок  без учета производства 983,3 тыс.м3/год.   Источником подачи газа является ГРС « Усть-Бузулукская».

Газоснабжение    проектируется  по 2-х ступенчатой системе:  1-ая ступень – газопроводы среднего давления до 0,6 МПа, 2-я ступень – газопроводы низкого давления – до 0,005МПа.

К газопроводам среднего давления подключаются  ГРП иГРПШ для снижения давления газа и подачи его в сети низкого давления для снабжения жилых и общественно-деловых зданий.

Годовой расход природного газа приведен в таблице и определен:

- на коммунально-бытовые нужды населения исходя из усредненной нормы расхода 200 м³ газа на одного человека;

- на отопление индивидуальной застройки исходя из месячной нормы расхода природного газа на 1 м² отапливаемой площади равной 8,5 м³ природного газа.

Таблица 6. «Прогнозный расчет потребления газа»

| №\№ | Потребители | Сущ. застройка,- 2013г тыс. м3 | Расчетный срок 2034 г.тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммунально-бытовые нужды населения (пищеприготовление) | 541,4 | 560,0 |
| 2 | Отопление индивидуальной жилой застройки | 335,5 | 423,3 |
|  | Итого: | 876,9 | 983,3 |

Снабжение электроэнергией промпредприятий и потребителей жилищно-коммунального хозяйства производится от подстанции 35 кВ по сетям 6кв в воздушном исполнении  до трансформаторных подстанций

Распределение электроэнергии по потребителям производится на напряжении 0,4 кВ.

Таблица 7. «Прогнозный расчет потребления электроэнергии»

|  | Наименование |  | Существующая застройка , кВт |  | Расчетный срок, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Расход | Кол-во | Расход |
| 1 | Жилая застройка | квт/чгод/чел | 2707 | 2571650 | 2800 | 2660000 |
| 2 | Производственная зона |  |  | 612053* |  | 633080* |
|  | Итого: |  |  | 3183703 |  | 3293080 |

Примечание:

1.существующий и прогнозный расчет электрической нагрузки по строке 1 выполнен по укрупненным показателям удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки. Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки жилых и общественных зданий (административных, учебных, научных, торговых, зрелищных, спортивных), коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания (гаражей и открытых площадок для хранения автомобилей), мелкопромышленных потребителей,  а так же наружного освещения и принят 950 кВт ч \ чел по приложению 12 СНиП 2.07.01-89

2.* по аналогу

Телефонная связь ст. Усть-Бузулукской  обеспечивается от автоматической станции  емкостью на 500 номеров  путем установки в кварталах распределительных шкафов и прокладки к ним кабельных линий. Телефонной связью обеспечены 429 абонентов  и  46 предприятий. Сотовой связью обеспечено – 2000 чел.  Пункт коллективного доступа к сети Интернет -1.

Генеральным планом на расчётный срок (2034 г.) прогнозируется развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций следующих направлений:

- телефонную связь общего пользования

- мобильную (сотовую связь) радиотелефонную связь

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных

- проводное вещание

- эфирное радиовещание

- телевизионное вещание.

Развитие телефонной сети хутора  на расчетный срок будет осуществляться на коммерческой основе в зависимости от абонентского спроса.

Система проводного вещания в хуторе  будет сохраняться, как наиболее эффективное и недорогое средство предоставления абонентам федеральных, региональных и местных программ вещания, а также как система оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО.

3.6.   Развитие жилой зоны

Общее количество жилых домовладений составляет 1136 дома, площадь жилого фонда Усть-Бузулукского сельского  поселения составляет  - 39471  кв.м., в том числе из нее - из нее секционная – 4383 кв.м, которая находится в частной собственности.

Средняя жилищная обеспеченность  Усть-Бузулукского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 14,6 кв. м/чел, исходя из обеспеченности муниципальным и государственным жильем. Сложившейся тип индивидуального жилого строительства ориентировочной площадью в 100 кв. м. в расчет не включается.

Для нового жилищного строительства преимущественным типом застройки предлагается застройка индивидуальными жилыми домами (до 3 этажей включительно). Жилищное строительство осуществляется населением за свой счет, (включая заемные средства). Новое жилищное строительство предполагается осуществить на свободных территориях в южном и западном направлениях за счет индивидуальной застройки.

Для укрупненных расчетов средняя площадь индивидуального малоэтажного жилого дома принималась в размере 100 кв. м общей площади. Для Волгоградской области норма для предварительного определения потребной селитебной территории с учетом принятого размера приусадебного участка составляет  0,15 га на 1 индивидуальный жилой дом.

Площадь жилой зоны существующая – 92,86га, дополнительно на перспективу  на расчетный срок реализации генплана запроектировано- 152,51 га. Плотность населения в границах зоны составляет 14,6  чел на га, на перспективу плотность составит – 12,4 га

Таблица 8. «Мероприятия по строительству жилья»

| Наименование поселения | Жилищный фонд существующий, тыс. м2 | Жилищный фонд на перспективу, тыс. м2 | Площадь под перспективу застройки, га. | Место расположения площадки под застройку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Бузулукское | 39,47 | Новое стр-во- 10,33 | 36,2 | Южное и западное ст. Усть-Бузулукской. |

3.7.   Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зона, предназначена для размещения объектов социального, общественного, коммерческого назначения, объектов здравоохранения и социальной защиты, объектов образования, которые формируются в планировочный и административный центр на двух сложившихся территориях, кроме того, формируется новый подцентр в проектируемой перспективной жилой застройке.

В Генеральном плане предусмотрены следующие основные мероприятия по развитию системы общественного центра:

- Определение границ общественно-деловой зоны, как территории центра, включающей основные объекты.

- размещение новых объектов, определенных расчетом на перспективу.

Площадь общественно-деловой зоны  существующая – 8,3 га, перспективная на расчетный срок реализации генплана – 10,5 га.

3.8.   Развитие производственной зоны

Проектом предусматривается сохранение действующих предприятий на существующих территориях.

Для возможности расширения производственных площадей и размещения новых предприятий использовать и реконструировать существующие территории.

Вдоль существующих и вновь проектируемых производственных территорий  должно быть сформировано   защитное озеленение  санитарно-защитных зон. Между жилой застройкой и производственными и сельскохозяйственными объектами выдержаны санитарно-защитные зона в виде полосы  шириной от 50 м  до 200 м.

Исходя из этих положений, в генеральном плане предусмотрено  на расчетный срок завершение формирования   зон производственных территорий, организации в них улично-дорожной сети, инженерно-технического обеспечения, формирования санитарно-защитных зон.

3.9.   Развитие рекреационной зоны

На момент разработки генерального плана в ст. Усть-Бузулукской ведутся работы по организации  зоны отдыха населения возле природного выхода подземных вод (родники).

- Проектом предусмотрено сохранение существующих зеленых насаждений,  а также посадка дополнительных зеленых насаждений

На перспективу необходимо организовать  сложившуюся  рекреационную зоны в соответствии со статусом т.е. организовать и благоустроить зеленую зону, разбить дорожки, детские площадки расставить скамейки.

Генеральным планом на расчетный срок определена рекреационная  территория 1,5 га.

4.   Ограничения развития территории

4.1.  Зоны специального назначения и санитарно-защитные зоны

К зонам специального назначения относятся территории, занятые кладбищами, полигонами ТБО. В настоящее время площадь таких территорий составляет 2,6 га, а на перспективу будет составлять 5,0 га.

Перечень производственных  и коммунальных предприятий с установленными санитарно- защитными зонами представлен в таблице 9.

Размеры санитарно-защитных зон приняты в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 10. «Размеры санитарно-защитных зон»

| № | Перечень объектов | Размер, м. СЗЗ по СанПин 2.2.1/21.1.1200-03 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Складские территории, зерновых культур | 50 |
| 2. | Кладбище | 100 |
| 3. | Временная площадка ТБО | 100 |

4.1.   Сведения по объектам культурного наследия

Согласно утвержденному Постановлением Волгоградской областной Думы от 5 июня 1997 г. N 62/706 списку объектов культурного наследия, подлежащих государственной охране, как памятники истории и культуры регионального значения на территории станицы Усть-Бузулукской находятся Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и Мозаичное панно воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

4.2.    Охрана и использование природных объектов

В соответствии с приказом Госкомэкологии России от 31. 03. 98г. №185, Комитетом охраны природы приказом от12.02.2007г. №51 утверждены кадастровые данные по особо охраняемой территории регионального значения : ГУ «Природный парк  «Нижнехоперский». Такие населенные пункты  как х. Барминский и х. Титовский Усть-Бузулукского сельского поселения входят в состав данной особо охраняяемой природной территории Настоящим  документом территориального планирования откорректированы границы данных населенных пунктов и предлагается вывод данных территорий из состава земель особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Нижнехоперский». . Территория  ст. Усть-Бузулукской в состав особо охраняемой природной территории не входит.

4.3.   Водоохранные зоны,

зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоохранная зона и прибрежная защитная  полоса  реки Хопер не входит в границы   населенного пункта.

Устанавливаются зоны санитарной охраны группы подземных источников питьевого водоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

Границы зон охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 в размере 30 м – для первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод, для второго  пояса размер зоны санитарной охраны водозабора подземных вод  принят 50м.

4.4.    Охранные зоны

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  3м от оси в обе стороны.

4.5.    Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территория ст. Усть-Бузулукская находится на расстоянии более 50 км от категорированного по ГО г. Волгограда (1-я группа по ГО). При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера на предприятии территория населенного пункта не попадает в зоны риска возникновения:

-  возможного сильного радиоактивного заражения;

- возможного  опасного химического заражения при выбросе опасных веществ;

Возникновение  чрезвычайной ситуации техногенного характера возможно по причине:

- аварии на опасных объектах АЗС, газокомпрессорной станции

- аварии  газопроводах.

В целях обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях, обусловленных, техногенными авариями и катастрофами, а также применением современного оружия необходимо проведения следующих мероприятий  гражданской обороны в рамках территориального планирования:

Строительство укрытий,

Строительство сетей оповещения

На территории ст. Усть-Бузулукской существует пожарное депо, которое обслуживает еще 2 населенных пункта х.Барминский,и х . Титовский. Расстояние до каждого соответствует 10 минутам прибытия.

В населенном пункте территориями, подверженными подтоплению в период таяния снегов,   являются территории  с  уклоном рельефа к пойме реки Хопер . Дополнительных мероприятий по защите от затопления не требуется, т.к. возможная граница затопления не попадает в границы населенного пункта.

4.6.   Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Таблица 6. «Потребность в строительстве объектов защиты территории»

|  | Объекты инженерной инфраструктуры, значения объекта | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок | Потребность в строитель., реконстр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо, Региональное значение | Пост, машино места | 4 машины | 4 машины | Не треб. |
|  | Развитие сети системы оповещения населения о ЧС и подачи сигналов ГО. | % |  | 100% |  |

5. Технико-экономические показатели

Размещение объектов местного значения на территории населенного пункта (таблицы №№ 4, 5, 6) к 2034 году будет способствовать развитию поселения Усть-Бузлукского со следующими показателями.

Таблица 7 «Технико-экономические показатели по Усть-Бузулукскому поселению»

| № п/п | Наименование показателя |  | Площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица изм. | Сущ. состояние | Расчетный срок |
|  | Общие показатели |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель поселения |  | га | 17846,0 | 17846,0 |
| 1. | Земли муниципального образования, в том числе: |  | га | 17569,0 | 17569,0 |
|  | - сельскохозяйственного назначения , из них -сельскохозяйственные угодья ; - прочие земли сельско-хозяйственного назначения |  | га | 16118,95 14183,8 1935,15 | 16071,4 14136,3 1935,15 |
| 2. | Земли промышленности , транспорта и пр. |  | га | 226,05 | 226,05 |
| 3. | Земли лесного фонда |  | га | 277,0 | 277,0 |
| 4. | Земли водного фонда |  | га | --- | --- |
| 5. | Площадь земель населенных пунктов |  | га | 734,7 | 782,2 |
| 6. | Общая численность населения |  | Чел. | 2707 | 2800 |
| 7. | Количество домовладений малоэтажной застройки |  | шт. | 1136 | 1250 |
| 8. | Общая жилая площадь домовладений |  | м2 | 39471 | 49800 |
| 9. | Благоустроенность жилого фонда* |  | % | 75* | 100 |
| Зонирование ст. Усть-Бузулукская |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилая зона | га | 188,2 | 224,4 |
| 2 |  | Общественно-деловая зона | га | 8,3 | 10,5 |
| 3 |  | Производственная зона | га | 44,9 | 44,9 |
| 4 |  | Зона транспортной и инженерной инфраструктур | га | 52,26 | 63,3 |
| 5 |  | Рекреационная зона | га | 1,5 | 1,5 |
| 6 |  | Зона сельскохозяйственного использования | га | 125,34 | 207,7 |
| 7 |  | Зона специального назначения | га | 5,1 | 5,1 |
|  |  | Итого: |  | 425,6 | 557,4 |

*Благоустроенность жилого фонда рассчитывается из показателя 100% обеспечения всех домовладений сетями электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, где наличие обеспеченности жилья одной сетью рассматривается за 25%.