АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-БУЗУЛУКСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.12.2020г. №  91

Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой Программы

«Программа  комплексного  развития

систем  коммунальной инфраструктуры

Усть-Бузулукского сельского

поселения на период 2021-2027 г.г.»

В целях реализации на территории Усть-Бузулукского сельского поселения положений Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального Закона от 30 декабря 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федерального Закона от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», руководствуясь Уставом Усть-Бузулукского сельского поселения, постановляю:

1. Утвердить муниципальную долгорсрочную целевую Программу «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения на период 2021-2027 г.г.» (прилагается).

2. Администрации Усть-Бузулукского сельского поселения предусмотреть финансирование Программы при составлении проекта бюджета Усть-Бузулукского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Постановление от 04.12.2019г. №96 об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения на период 2020-2026г.г.» считать утратившим силу с 01.01.2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Бузулукского

сельского поселения:                                                                                    Ю.А.Николюкин

Приложение №1

Утвержденное

постановлением главы

Усть-Бузулукского

сельского поселения

№91 от 04.12.2020 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Усть-Бузулукского сельского поселения

на период 2021-2027г.г.»

ст.Усть-Бузулукская

2020г

Оглавление

1.Паспорт Программы	4

1.1.Введение	6

1.2.Цели и задачи	6

1.3. Характеристика Усть-Бузулукского сельского поселения.	7

1.4.  Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства	7

Усть-Бузулукского сельского поселения	7

2. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения	9

2.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения	10

2.2 Баланс водопотребления и водоотведения	14

2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения	15

2.4  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения	16

2.5. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения	16

2.6. Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Усть-Бузулукскому сельскому поселению.	17

2.7  Ожидаемые результаты	18

2.8. Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий	18

2.9. Оценка эффективности реализации Программы	19

3.   Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.	19

3.1. Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества.	20

3.2. Пояснительная записка по предоставлению	20

услуги газоснабжения по Усть-Бузулукскому сельскому поселению.	20

3.3. Ресурсное обеспечение мероприятий по содержанию газопровода низкого и среднего давления.	21

3.4.  Ожидаемые результаты	21

3.5. Оценка эффективности реализации Программы	21

4.Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования	22

5. Ожидаемые результаты реализации комплексного	24

развития системы коммунальной инфрастуктуры	24

# 1.Паспорт Программы

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения на период 2021-2027 г.г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы.» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный Закон от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесчении изменений в отдельные законодательные акты РФ». |
| Заказчик Программы | - Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района. |
| Разработчик Программы | - Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района. |
| Исполнители Программы | - Администрация Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района, ООО «ЖКХ «Захоперский». |
| Цели Программы | - Обеспечение к 2027 году населения сельского поселения коммунальными услугами нормативного качества; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Программное управление энерго- и ресурсоснабжением. |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности. |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2021- 2027 годы: 1-й этап – 2021-2023 годы; 2-й этап – 2023-2025 годы; 3-й этап – 2025-2027 годы. |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. - Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов в сумме 6330,0 тыс. руб., в том числе: - 2021 год – 1055,0 тыс. рублей; 2022 год – 1055,0 тыс. рублей; 2023 год – 1055,0 тыс. рублей; 2024 год – 1055,0 тыс. рублей; 2025 год – 1055,0 тыс. рублей; 2026 год – 1055,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; - обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей МКД; |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы возлагается на комитет по строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области, администрацию Алексеевского муниципального района, администрацию Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района. |

## 1.1.Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесчении изменений в отдельные законодательные акты РФ», Уставом Усть-Бузулукского сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

## 1.2.Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем с планом социально-экономического развития Усть-Бузулукского сельского поселения.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных  услуг;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной   инфраструктуры  и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

## 1.3. Характеристика Усть-Бузулукского сельского поселения.

Общая площадь Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района (с учетом присоединенных территорий) – 599 га. Численность постоянного населения муниципального образования – 2810 чел. Место географического расположения: северо-запад Волгоградской области, центральная часть Алексеевского района. В состав Усть-Бузулукского сельского поселения входят три населенных пункта: ст.Усть-Бузулукская, х.Титовский, х.Барминский, Расстояние между населенными пунктами 5 км. В каждом населенном пункте имеются системы электро-, газо-, водоснабжения. В ст.Усть-Бузулукской помимо этого имеются две автономные системы теплоснабжения от котельных, работающих на газовом топливе, и одна канализационная сеть.

## 1.4.  Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства

## Усть-Бузулукского сельского поселения

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства

Усть-Бузулукского сельского поселения.

| Показатель | Ед. измер. | 2021год | 2022год | 2023 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 39,47 | 39,62 | 39,74 |
| В том числе |  |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 4,383 | 4,383 | 4,383 |
| из них в управлении |  |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | 4,383 | 4,383 | 4,383 |
| УК | тыс.кв.м | 4,383 | 4,383 | 4,383 |
| непосредственное управление | тыс.кв.м |  |  |  |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 35,09 | 35,25 | 35,36 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 39,47 | 39,47 | 39,74 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м |  |  |  |
| в том числе ветхий ветхий жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 14,0 | 14,1 | 14,1 |
| Количество ТСЖ | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | 6 | 6 | 6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| учета тепла | шт |  |  |  |
| учета газа | шт |  |  |  |
| учета электроэнергии | шт |  |  |  |
| учета водоснабжения | шт | 6 | 6 | 6 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | 47 | 52 | 54 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 8,658 | 9,160 | 9,93 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 90 | 90 | 90 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 45 | 49 | 37 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 4 | 4 | 4 |
| Протяженность сетей | км | 33 | 35 | 35 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпуск воды всем потребителям | млн. куб.м |  |  |  |
| в том числе населению | млн. куб.м | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| на хозбытовые нужды | млн. куб.м |  |  |  |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 55600 | 55600 | 55600 |
| Нормативное | м3/год | 54340 | 54340 | 54340 |
| куб. м/год на 1 чел. |  | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т. м3/ сут. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 1,766 | 1,766 | 1,766 |
| Отведено сточных вод | млн. м3 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м3 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 1 | 1 |  |
| Число котельных - всего (муниципальных) | единиц | - | 1 |  |
| в том числе на: | единиц |  |  |  |
| жидком топливе | единиц |  |  |  |
| газе | единиц | - | 1 |  |
| Мощность котельных на: |  |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час |  |  |  |
| газе | Гкал/час |  | 1,72 |  |
| Выработано тепла | тыс. Гкал |  | 1,54 |  |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал |  | 1,54 |  |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал |  | 1,06 |  |
| на хозбытнужды | Гкал/кв. м |  | 0,02 |  |
| обеспеченность (на 1 кв. м в месяц) | Гкал/кв. м |  | 0,02 |  |
| ГАЗИФИКАЦИЯ | км | 67622 | 67622 |  |
| Протяженность уличной газовой сети | единиц |  |  |  |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 798 | 798 | 798 |
| сетевым газом | единиц | 774 | 774 | 774 |
| сжиженным газом | единиц | 24 | 24 | 24 |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ | 3600,7 | 3600,7 | 3600,7 |
| в т.ч. населению | тыс. м³ | 3523,8 | 3523,8 | 3523,8 |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| в т.ч. населению | тонн | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км |  |  |  |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| В том числе населению | млн. кВт час | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 44 | 50 | 55 |

# 2. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения

Основными целями разработки мероприятий  по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения на период 2021-2027 годов являются:

Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории Усть-Бузулукского сельского поселения.

Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Усть-Бузулукского сельского поселения в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, поднятая из водозаборных скважин, должна дойти до потребителя через  отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение» в многоквартирных домах или квартирах может быть установлен дополнительный фильтр.

В Программе выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2021-2023 годы:

- реконструкция магистрального трубопровода системы водоснабжения, чистка существующих водозаборных скважин;

- реконструкция системы водоотведения (замена наиболее изношенных участков трубопровода).

Второй этап строительства- 2023 - 2025 годы:

- строительство водонапорных башен «Рожновского» в ст.Усть-Бузулукской, х.Титовском, х.Барминском;

- реконструкция существующих канализационных насосных станций подкачки сточных вод.

Третий этап строительства -2025 - 2027 (расчетный срок):

- строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской, в х.Титовском с системой водоподготовки;

- реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение новых технологий очистки сточных вод.

## 2.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения и водоотведения

Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Усть-Бузулукского сельского поселения имеются  централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение осуществляется вертикальным водозабором с помощью 7 скважин с насосами автоматического управления ЭЦВ 6-10-80. Материал труб: асбестоцемент, металл, ПВХ. На каждую скважину водомеров не имеется. Водонапорных башен на территории водопровода – 6 шт. V = 25 м3, водозаборных колонок – 24 шт., гидрантов – 4 шт.

Обеззараживание воды производится агрегатом дозированным плунжерным (хлораторная установка) – хлоросодержащим реагентом.

На территории поселения имеются канализационные очистные сооружения.

Очистка сточных вод осуществляется КОС – 1 шт.

В настоящее время объекты систем водоснабжения и водоотведения являются муниципальной собственностью  и эксплуатируются следующими предприятиями: ООО ЖКХ «Захоперский»

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 2.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м3/ cутки | Глубина, метров | Наличие Зон санитарной охраны1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Артезианская скважина Юго-восточная окраина ст.Усть-Бузулукской_(Нагорная 38а) | Устье скважины расположено в подземной камере из ж/б колец д-2,0м. Диаметр бурения 1270 мм от 0 до 5,0 м, д-375 мм от 5,0 до 36,0м. Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли менее 0,5 м. Трубы обсадные Д-219 мм от 0 до 36м. Фильтр д-219 на общей колонне, дырчатый с проволочной обмоткой, рабочая часть от 26 м до 36м. Погружной насос ЭЦВ6-6-100 на глубине 25 м на трубах 60,3 мм Водонапорная башня – металл, 10 м. | 1993 год | 0,23 | 36 м. | 1 пояс ЗСО оборудован сокращенных размеров |
| 2. | Артезианская скважина Западная окраина ст-цы (Лесхозная 6 б) | Устье скважины расположено на поверхности земли. Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли 0,5 м. Диаметр бурения 243 мм от 0 до 32,0 м,м. Трубы обсадные Д-219 мм от 0 до 32м. Фильтр на общей колонне, рабочая часть от 23 м до 32м. Погружной насос ЭЦВ6-10-80 на глубине 25 м на трубах 60,3 мм Водонапорная башня – металл, 10 м..объем-12 м3, глубина скважины – 25м. | 1988 год | 0,23 | 32 м. |  |
| 3 | Артезианская скважина Юго – Западная окраина ст. Усть-Бузулукской | Устье скважины расположено в подземной камере 1200 х 1200 мм, глубиной 2м из ж/б плит,перекрыта ж/б. плитой . Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли менее 0,5 м. Трубы обсадные Д-219 мм от 0 до 25,8м. Фильтр д- 168 – 156 мм на глубине от 23,4 -25,8 м, с целевым фильтром длиной 5 м в интервале 27- 32 м, д= 151 мм ,Погружной насос ЭЦВ6-10-80 на глубине 25,2 м на трубах 76 мм Водонапорная башня – металл, 10 м..объем-12 м3, глубина скважины – 25м. | 1996 год | 0,23 | 50 |  |
| 4. | Артезианская скважина 0,6 км северо-западнее х. Титовского | Устье скважины расположено на поверхности земли. Высота патрубка обсадной колонны над поверхностью земли менее 0,5 м. | 1990 | 0,23 | 40 |  |
| 5. | Артезианская скважина Южная окраина х. Титовского | Устье скважины расположено в подземной камере из ж/б колец д-1,0. глубиной 2м Высота патрубка обсадной колонны над полом камеры менее 0,5 м. | 1976 | 0,23 | 60 | Территория не позволяет оборудовать 1 пояс ЗСО в радиусе 30м и даже сокращенных размеров. |
| 6. | Артезианская скважина Восточная окраина Х. Барминского | Устье скважины расположено в подземной камере из ж/б колец д-1,0м глубиной 2м. Высота патрубка обсадной колонны над полом камеры менее 0,5 м. | 1990 |  | 35 |  |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 3.

| № п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | Марка насоса | Производи тельность, м3/ч. | Напор, м. | Мощность, кВт | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Юго-восточная окраина ст.Усть-Бузулукской (Нагорная 38а) | 25 | ЭЦВ6-6-100 | 10 м3 | 100 | 4 |  |
| 22 | Западная окраина ст-цы (Лесхозная 6) | 25 | ЭЦВ 6 -10-80 | 10 м3 | 80 | 4 |  |
| 33 | Юго – Западная окраина ст. Усть-Бузулукской | 25 | ЭЦВ 6 -10-80 | 10 м3 | 80 | 4 | Водомер ДУ-32 |
| 54 | Артезианская скважина 0,6 км северо-западнее х. Титовского | 25 | ЭЦВ 6 -10-80 | 10 м3 | 80 | 4 |  |
| 65 | Артезианская скважина Южная окраина х. Титовского | 25 | ЭЦВ 6 -10-80 | 10 м3 | 80 | 4 |  |
| 66 | Артезианская скважина Восточная окраина Х. Барминского | 25 | ЭЦВ 6 -10-80 | 10 м3 | 80 | 4 |  |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 4.

| № пп | Показатель состава сточных вод | Единица измерения | Норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 | Результат исследования (наименование водопроводных очистных сооружений) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Жесткость общая | градус Ж | Не более 7,0 | 4,5 |
| 22 | Окисляемость перманганатная | мг О/л | Не более 5,0 | 1,1- 1,9 |
| 33 | Фториды (F-) | мг/л | Не более 1,5 | 1,89 |
| 44 | Железо (суммарно) | мг/л | Не более 0,3 | 0,13 – 0.28 |
| 55 | Мутность | ЕМФ | Не более 2,6 | 0 |
| 66 | Марганец | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 77 | Сульфаты | мг/л | Не более 500,0 |  |
| 88 | Кадмий (суммарно) | мг/л | Не более 0,001 |  |
| 99 | Нитраты (по NO3) | мг/л | Не более 45,0 |  |
| 110 | Аммиак (по азоту) | мг/л | Не более 2,0 |  |
| 111 | Никель (суммарно) | мг/л | Не более 0,1 |  |
| 112 | Свинец (суммарно) | мг/л | Не более 0,03 |  |
| 113 | Цинк (суммарно) | мг/л | Не более 5,0 |  |
| 114 | Медь (суммарно) | мг/л | Не более 1,0 |  |
| 115 | Водородный показатель (рН) | ед. рН | В пределах 6-9 | 8.25-8,3 |
| 116 | Цветность | градусы | Не более 20 | 5 |
| 117 | Привкус | баллы | Не более 2 | 0 |
| 118 | Запах | баллы | Не более 2 | 0 |

Водопроводные сети проложены из металлических, ПВХ, асбестоцементных трубопроводов  диаметром от 57 до 100 мм общей протяженностью 23,8 км. Износ существующих водопроводных сетей по Усть-Бузулукскому  сельскому поселению составляет  65 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Усть-Бузулукского сельского  поселения из 7  скважин составляет 0,6 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения – 0,25 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено  68 % территории жилой застройки.

Водоснабжение.

Таблица № 5

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Расстояние от населен-ного пункта | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды (пример) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозаборные скважины – 6 штук | Буровые скважины – 6 штук | 200-500м | 35 км | 61,0 тыс.куб. в год | Сухой остаток до 0,13г/дм³; Жесткость до1,25мг-экв/дм³ рН -6,8; железо общ. до 6,5 мг/дм³ марганец до 1.0 мг/дм³ цветность до 55º |

Водоотведение.

Таблица № 6

Технические характеристики системы водоотведения

| Название канализационной насосной станции (КНС) | Производительность КНС, тыс.м.3 | Суточная нагрузка на систему водоотведения, тыс.м.3 | Протяженность сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС | 0,2 тыс.куб.м./сут. | 0,03 тыс.куб.м./сут | 1,766 |

## 2.2 Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица № 7

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2009г. Факт тыс.м³. | 2010г. Факт тыс.м³ | 2012г. Прогноз тыс.м³ | 2013г. Прогноз тыс.м³ | 2014г. Прогноз Тыс.м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: | 53,0 | 56,1 | 58,0 | 58,0 | 58,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 48,6 | 51,7 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие потребители | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Технические нужды | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери при транспортировке | 8,0 | 4,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием стоков | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация, в том числе: | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Организации, финансируемые из бюджета | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Прочие потребители | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Собственные нужды (промывка сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.3. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Усть-Бузулукского сельского поселения принимаются подземные источники.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2025 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый мало- и среднеэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 190 л/чел. в сутки

- мало- и среднеэтажной застройки с водопроводом, канализацией и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями – 230-350 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 160-230 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании – 30-50 л/чел в сутки.

- садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - 184 л/чел. в сутки. (из колонок 30-50 л/чел. в сутки, с внутренним водопроводом 125-160 л/чел. в сутки).

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,1 в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 5 л/с; для коммунально-производственных объектов - 5 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (1 - в жилых зонах или 1 - в производственно-коммунальной зоне). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 1 струи по 2,6 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 72 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 333 м3/сут.

## 2.4  Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения

водозаборы:

- дефицит производственной мощности

водопроводные сети:

- высокий уровень потерь в сетях;

- высокий износ сетей водоснабжения;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

очистные сооружения канализации:

- высокие затраты на очистку сточных вод;

канализационные сети:

- высокий уровень засоров в сетях;

- высокий износ систем водоотведения;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене.

## 2.5. Основные направления в решении проблем систем водоснабжения и водоотведения

Таблица № 8

| № п/п | Этап реализации Программы | Планируемые мероприятия | Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |  |  |  |
| 11 | 1-й этап 2021 год 2023 год | Проектно-сметная документация Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в ст.Усть-Бузулукская Частичная замена труб системы водоотведения | 101,0 899,0 1000,0 |
| 22 | 2-й этап 2023 год 2025 год | Строительство водонапорных башен «рожновского» в ст.Усть-Бузулукская, х.Барминском, х.Титовском Реконструкция канализационно насосных станций подкачки сточных вод | 1000,0 1000,0 |
| 33 | 3-й этап 2025 год 2027 год | Строительство скважин в ст.Усть-Бузулукская, х.Барминском, х.Титовском Реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение новых технологий очистки сточных вод | 1000,0 1000,0 |
|  |  | Всего по мероприятиям программы | 6000,0 |

## 2.6. Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Усть-Бузулукскому сельскому поселению.

1. Система водоснабжения ст. Усть-Бузулукская – муниципальная собственность Усть-Бузулукского сельского поселения. Обслуживающая организация – ООО ЖКХ «Захоперский». Протяженность сетей – 18,0  км.

2.  Водозабор подземный из глубинных скважин без очистки, глубина скважин – до 60 м. - существующая мощность – 25,3 тыс. м3 в год - текущее потребление – 21,5 тыс. м3 в год - перспективное потребление – 22,0 тыс. м3 в год

3. Год ввода в эксплуатацию – 1985. Технического перевооружения и реконструкции водопроводапроводилось часично на отдельных участках. Износ сетей составляет более 80 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 40 процентов

Показатели работы системы водоснабжения в ст. Усть-Бузулукская.

Схема доступной мощности системы водоснабжения в ст. Усть-Бузулукская.

существующая линия

требуется замена

водонапорная башня

скважина

## 2.7  Ожидаемые результаты

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей товарами (услугами), относятся:

в сфере водоснабжения:

- уровень потерь в сетях снизится до 5% от объема поднятой воды;

- замена изношенных участков водопроводных сетей составит 9,35 км;

в сфере водоотведения и очистки сточных вод:

- замена изношенных участков канализационных сетей составит 550 м;

- снижение уровня засоров в сетях на 15%.

К показателям, характеризующим доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, относятся:

- численность населения, получающего услуги организации коммунального комплекса достигнет 100%;

- годовое количество часов предоставления услуг достигнет 8760.

К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых), относятся:

- снижение удельного ресурсопотребления за счет увеличения объема реализации услуги на 9%.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2027 года и подключения 100% населения Усть-Бузулукского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 9

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2021 год | Расчетный срок – 2027 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | Ст.Усть-Бузулукская |  | 2288 | 12 | 2300 |
| 2 | Х.Титовский |  | 213 | 3 | 216 |
| 3 | Х.Барминский |  | 206 | 3 | 209 |
| Всего по поселению |  |  | 2707 | 0 | 2725 |

## 2.8. Обоснование финансовых потребностей на реализацию мероприятий

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения в части финансирования мероприятий по водоснабжению и водоотведению на период 2021-2027гг. составит 1000,0 тыс.рублей, ежегодно.

## 2.9. Оценка эффективности реализации Программы

Для проведения оценки эффективности реализации настоящей программы в сфере водоснабжения и водоотведения определить следующие целевые индикаторы:

Социальные результаты:

- обеспечение надежности системы водоснабжения и водоотведения – бесперебойное предоставление услуги в течение года (за исключением аварийных ситуаций).

Технологические результаты:

- снижение потерь воды до 5% от объема поднятой воды;

- снижение уровня засоров в сетях на 15%;

- степень соответствия запланированному уровню затрат – не более 100% в 2021-2027 годах соответственно.

## 2.10 Мероприятия  по защита населения и территорий Усть-Бузулукского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области от пожаров и повышение  пожарной безопасности

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров;

создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;

оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики;

развитие инфраструктуры пожарной охраны, создание системы ее оснащения и оптимизации управления;

обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы;

разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной сферы;

повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей, а также выпускников образовательных учреждений;

приобретение современных средств спасения людей при пожарах в учреждениях социальной сферы;

организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на воде;

# 3.   Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования.

Таблица № 10

| Наименование | Место нахождения | Год ввода в эксплуатац. | Диаметр, мм. |  | Давление, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| объекта |  |  | вход | выход | вход | выход |
| ГГРП №1 ст. Усть-Бузул. | ст. Усть-Бузулукская, |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 1982 | 100 | 300 | 1,2 | 0,003 |
| ГГРП №1 ст. Усть-Бузул. | Ст.Усть-Бузулукская, |  |  |  |  |  |
|  | ул. Западная | 1988 | 57 | 80 | 1,2 | 0,003 |
| ГРПх.Барминский | х. Барминский | 1990 | 114 | 159 | 0,6 | 0,003 |
| ГРП х.Титовский | х. Титовский | 1994 | 100 | 159 | 0,6 | 0,003 |
| ГРПШ №1 | ст.Усть-Бузулукская, |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 1982 | 50 | 50 | 1,2 | 0,003 |
| ГРПШ №2 | Ст.Усть-Бузулукская | 2001 | 50 | 80 | 1,2 | 0,003 |
| ГРПШ №3 | ст.Усть-Бузулукская, |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 2009 | 57 | 150 | 1,2 | 0,003 |
| ГРПШ №4 | ст.Усть-Бузулукская | 1982 | 50 | 50 | 1,2 | 0,003 |

## 3.1. Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества.

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, города  на период 2021-2027гг в области газоснабжения.

1. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

1.1. Требования к качеству газа;

1.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода – не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

1.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

1.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа.

## 3.2. Пояснительная записка по предоставлению

## услуги газоснабжения по Усть-Бузулукскому сельскому поселению.

1. Система газоснабжения ст. Усть-Бузулукская – собственность администрации Усть-Бузулукского сельского поселения. Обслуживающая организация – МУП «Алексеевское районное архитектурно-планировочное бюро». Протяженность сетей – 50,88 км.

2. Газопровод подземный из стальных труб - существующая мощность – 3,2млн. м3 в год - текущее потребление – 2,4 млн. м3 в год - перспективное потребление – 3,0 млн. м3 в год.

3. Год ввода в эксплуатацию – 1982г. Капитального и текущего ремонта не требуется. Износ сетей составляет 25%.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – процентов. Приборы установлены как внутри помещений, так и снаружи

Показатели работы системы газоснабжения в ст. Усть-Бузулукская.

Схема доступной мощности системы газоснабжения

в ст. Усть-Бузулукская.

ШРП

ШРП

ШРП

ШРП

ГРУ

ГРУ

ГРУ

## 3.3. Ресурсное обеспечение мероприятий по содержанию газопровода низкого и среднего давления.

Ежегодно на финансирование мероприятий по содержанию газопровода низкого и среднего давления в бюджете Усть-Бузулукского сельского поселения предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 0,0 тыс.рублей в год.

Таблица №11

| №№ | Наименование мероприятия | Всего (тыс. руб.) | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Техническое обслуживание газопровода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Усть-Бузулукского сельского поселения в части финансирования мероприятий по содержанию газопровода низкого и среднего давления в Усть-Бузулукском сельском поселении на период 2021-2027гг. составит 0,0 тыс. рублей.

## 3.4.  Ожидаемые результаты

- обеспечение безопасности;

- постоянное сохранение сетей в технически исправном состоянии;

- обеспечение населения услугами надлежащего качества.

## 3.5. Оценка эффективности реализации Программы

Для проведения оценки эффективности реализации настоящей программы в сфере газоснабжения определить следующие целевые индикаторы:

Социальные результаты:

- обеспечение надежности системы газоснабжения – бесперебойное предоставление услуги в течение года, исключение аварийных ситуаций.

Технологические результаты:

- снижение потерь в сетях;

- своевременная ликвидация аварийных ситуаций.

# 4.Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Примерная таблица № 12

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО   РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на 2018-2024 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усть-Бузулукское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в ст.Усть-Бузулукская, приведение в соответствие с действующими ценами проектно-сметной документации | 1055,0 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Реконструкция систем водоотведения (замена изношенной части трубопровода) | 1055,0 | 0,0 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Строительство водонапорных башен «Рожновского» в ст.Усть-Бузулукской, х.Барминском, х.Титовском | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Реконструкция КНС подкачки сточных вод | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Строительство скважин в ст.Усть-Бузулукской, х.Барминском, х.Титовском | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1055,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Реконструкция канализационных очистных сооружений, внедрение новых технологий очистки сточных вод | 1055,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1055,0 | 0,0 |  |
| 7 | Техническое обслуживание газопровода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 5275,0 | 1055,0 | 1055,0 | 1055,0 | 0,0 | 1055,0 | 1055,0 | 0,0 |  |

# 5. Ожидаемые результаты реализации комплексного

# развития системы коммунальной инфрастуктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить качество обеспечения потребителей муниципального образования коммунальными услугами.

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением всю территорию Усть-Бузулукского сельского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение муниципального образования;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств  за предоставленные услуги;

- снизить уровень потерь в сетях до нормы;

- снизить засоры в сетях на 15%.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- обеспечить безопасность;

- постоянно сохраненить сети в технически исправном состоянии;

- обеспечить население услугами надлежащего качества.